- ВИХРЕВОЙ  МИКРОКОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА

- Задача:   Определить дополнительное количество тепла, отводимое из компьютера:

-  если в дополнение к обычному кулеру для охлаждения теплонапряженной зоны в компьютере применить наименьший из вихревых микрокондиционеров (М052В или М052С), представленных в НОВОМ ПРОЕКТЕ;  либо

-  если для этой же цели применить «точечную» модификацию М042 РС с габаритным объемом изделия и потреблением сжатого воздуха, уменьшенными в 2 раза по сравнению с характеристиками М052В или М052С.

Рис. 1 Условные обозначения:

Тс = Т атм., Gс - температура и расход сжатого воздуха;

Тh,  Gh  - температура и расход горячего потока ( в дренаж);

Т1- температура холодного воздуха на выходе из вихревого микрокондиционера;

G1 =μ• Gс = 0,67• Gс - расход холодного воздуха;

Т2 - температура охлаждающего потока после радиатора-теплообменника 1 (игольчатого, пластинчатого); 2 – вихревой охладитель-микрокондиционер; 3 – регулятор режима (температуры); 4 – вентилятор «кулера» (может отсутствовать в некоторых случаях).

«Точечные» вихревые воздухоохладители

в компьютере

Основные результаты расчета

- Воздухоохладитель-микрокондиционер  М052В

(D=42мм, Н=105мм, G= 0,14кг –  НОВЫЙ ПРОЕКТ)

- Миниатюрная модификация - «точечный» охладитель  М042 РС

(D=40мм, Н=40мм, G= 0,05кг)

| Характеристики системы охлаждения | Обозна-чение | Размер-ность | См. рис. | (1) М052С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное теплорассеивание | Q max | Вт | Рис.3 | 26 | 40 | 55 | 75 | 100 |
| Электрическая мощность (при η = 0,7), используемая для получения сжатого воздуха | Nc | Вт | Рис.3 | 100 | 200 | 300 | 500 | 840 |
| Степень сжатия | ε | - | Рис.3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,7 |
| Потребление сжатого воздуха | Gс | кг/ч | Рис.2 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 12,0 |

| Характеристики системы охлаждения | Обозна-чение | Размер-ность | См. рис. | (2) М042 РС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное теплорассеивание | Q max | Вт | Рис.3 | 21 | 34 | 42 | 49 |
| Электрическая мощность (при η = 0,7), используемая для получения сжатого воздуха | Nc | Вт | Рис.3 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Степень сжатия | ε | - | Рис.3 | 2,4 | 3,4 | 4,0 | 4,5 |
| Потребление сжатого воздуха | Gс | кг/ч | Рис.2 | 3,0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |

Примечания:

- Модификация М042 РС дана в Таблице без оптимизации:    если потребуется, при проработке можно уменьшить габаритные размеры и потребление сжатого воздуха

- Представленные в двух Таблицах данные позволяют по величине  Gс и  ε подобрать «сухой» микрокомпрессор из имеющихся на рынке, ориентируясь на максимальную долговечность и бесшумность устройства.