Многоцелевые ВТ Азарова: так начиналась в СССР многоотраслевая промышленная «экспансия» ВТ (см. табл. 1…4).  В конце 1960-х и в 1970-е годы были осуществлены первые масштабные «отраслевые» инновационные проекты: тогда появились первые в мире портативные транспортные вихревые холодильники ТВХ (разд. 2.2.),  средства индивидуальной и коллективной теплозащиты рабочих в горячих производствах (разд. 2.3.) и вихревые источники холода и тепла для испытательной техники (разд.2.4.). Узнав о результатах названных проектов, руководители крупнейшего моторостроительного предприятия через Минавтопром СССР обратились к автору-разработчику за экстренной помощью. Летом на Заволжском моторном заводе "Автодвигатель" простаивала только что смонтированная грандиозная автоматическая линия "Рено-2" - связанные в «безлюдную» технологическую цепочку 210 единиц оборудования в цехе (площадью в полгектара), не имеющем центральной системы кондиционирования воздуха.

Срочно на все 17 микропроцессорных шкафов установили ВТ-20 (п.2 в табл. 3 и Рис. 3) и… обработка головок цилиндра автодвигателей стала действительно «безлюдной»: несмотря на летнюю жару в цехе, исчезли перегревы электроники, ложные команды ее и брак продукции, простои и ремонты линии. При ничтожных затратах на ВТ годовая производительность линии возросла на 12,6%, что равнозначно дополнительной работе линии в течение 1,5 месяцев в год (при отсутствии указанных потерь).

Другой пример. Первые в мире миниатюрные пластмассовые  двухкамерные ВТ марки ВВП-10/2 (Рис. 3) были успешно применены на многих крупных ответственных объектах; например:

- в системе охлаждения блоков электронного управления сборочным конвейером КамАЗа, г.Набережные Челны;

- при охлаждении сверхбыстродействующей электроники в труднодоступных зонах на уникальных экспериментальных установках в Институте физики высоких энергий, г.Протвино, Московская область (Приложения 1a, 1b); и мн.др.

От применения ВТ на первых десятках предприятий предстояло перейти к расширенному использованию ВТ на тысячах заводов. Чтобы инициировать самоорганизующийся процесс промышленной «экспансии» ВТ, был осуществлен очередной инициативный инновационный проект (разд. 2.5.) и, как его результат, в СССР в 1980-х годах появились первые конкурирующие заводы-поставщики ВТ. И сотни, а затем тысячи заводов-пользователей смогли оценить возможности и преимущества  нового вида продукции - многоцелевых ВТ (гл. 3).

|  | 1970-е годы. BB-0,5/1.5-4К (ВТ-20) - простейшая металлическая однокамерная неохлаждаемая (адиабатная) ВТ. |
| --- | --- |
|  | 1980-е годы. РВТК-16 - охлаждаемая (неа-диабатная) «пластинчатая ВТ Азарова» многоцелевая с внутренним и наружным оребрением камеры и относительным расходом холодного потока 90…100%: дизайн-проект - Промобразец № 31750 (серийные изделия – в гл. 2 и 3). |
|  | 1990-е годы. ВВП-10/2, ВЦ 056 и В058.2 - миниатюрные многокамерные ВТ без вы-ступающих частей, встраиваемые в мощную бортовую вычислительную технику и др.: 2-камерные пластмассовые «плоскостники» толщ. 18(20)мм; 6-камерные ме-таллические «микрофоны» диаметром 42мм; 16-камерные 2-корпусные ВТ (см. гл. 2, 3). |
|  | 2010 год. ВТ новейшей модульной технологии: М104.5. - ВТ «специализированного» применения, 20-камерная, модульная - с 5 вихревыми модулями «102/104» и 5 эжекторными насадками на выпуске холодных потоков (см. гл. 2, 3). |
| Рис. 3. Конструктивное оформление промышленных ВТ разных лет (см. в Таблице 1: п.п. 5, 13, 9, 18, 30) |  |

Чтобы достигнуть такого результата, шестидесяти заводам (по их запросам) были безвозмездно предоставлены рабочие чертежи на оригинальные охладители-нагреватели воздуха - 12 моделей многоцелевых ВТ разной конструкции.

Первые тысячи ВТ были выпущены силами заводов-поль-зователей для собственных нужд и для нужд смежных предприятий в Ленинграде (ЦНПО "Ленинец", ЛМЗ и мн. др.), в г.Заволжье, Вильнюсе, Минске, Улан-Удэ, Новосибирске и еще в десятках городов. Параллельно этому от 6 до 9 предприятий освоили многолетний серийный выпуск "Микрокондиционеров Азарова" - ВТ стали доступны любому пользователю; их отзывы (табл. 3 и Примечание к ней) инициировали последующую «экспансию» многоцелевых ВТ.

К началу 1990-х на заводах в Ростове-на-Дону и Калуге (по 2 завода), в Выборге, Кириши, Санкт-Петербурге и др. годовой выпуск многоцелевых ВТ, не имеющих зарубежных аналогов, не уступал объемам выпуска ВТ в США. По совокупности технологических и эксплуатационных характеристик эти «точечные» ВТ опередили уровень зарубежных, почти не изменившихся с 1960-х годов (Рис. 2).

В 160 городах были учтены первые сотни заводов, применяющих многоцелевые ВТ (разд.2.5. и гл. 3); заводы так распределились по отраслям:

19% - в химическом и нефтегазовом машиностроении; 16% - приборостроение, радиоэлектроника; 10% - хлебокомбинаты, кондитерская промышленность, агрофирмы; 10% - полиграфия, переработка пластмасс, художественное стекло; 10% - станкостроение, подшипниковая промышленность; 8% - горное оборудование и транспорт, компрессоростроение; 7% - аэрокосмическая промышленность, вертолетостроение; 7% - энергомашиностроение, электромашиностроение;  3% - металлургия, алюминиевая промышленность; 3% - бумажная промышленность, производство мебели, строительство;  2% - торговое оборудование, электробытовые приборы [5, 8].

Среди пользователей учтены в Москве и области 48 заводов, в Санкт-Петербурге и области – 44, в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде – по 18, в Киеве и Запорожье – по 8, Саратове, Пензе, Луганске – по 6, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге – по 5, Краснодаре, Ташкенте – по 4, Туле, Ставрополе – по 3 и т.д.

В декабре 1990г. Леноблсовет ВОИР и Совет Ленинградского политехнического института выдвинули к присвоению Почетного звания заслуженного изобретателя СССР А.И.Азарова - разработчика–изобретателя этой продукции многоотраслевого использования. Вскоре число заводов–пользователей превысило 1000.

Многоточечное охлаждение теплонапряженных объектов – прием энергосбережения.  При отсутствии дорогой и энергоемкой центральной системы кондиционирования воздуха в производственном помещении ВТ исключают потребность в локальном применении парокомпрессионных кондиционеров там, где их размещение и обслуживание затруднено или невозможно. При этом весь получаемый холод полезно используется в ответственных теплонапряженных зонах охлаждаемого объекта (что недостижимо при центральном кондиционировании большого производственного помещения). В технологической и/или рабочей зоне цеха ВТ поддерживает необходимую температуру локально: при работе рядом с открытым пламенем, сильных вибрациях на охлаждаемом объекте, запыленности, загазованности окружающего воздуха, отсутствии места для хладонового кондиционера или невозможности его обслуживания.

Распределив миниатюрные ВТ в соответствии с расположением теплонапряженных зон, уменьшают общие затраты на генерацию холода. Его получают в минимальном и достаточном количестве непосредственно в зонах использования, а не в из-быточных количествах как в традиционной холодильной технике (при значительных потерях холода при транспортировке охлаждающей среды к объекту). В этих условиях ВТ – доступное и безотказное средство энергосбережения, исключающее в обоснованных случаях потребность в энергоемком кондиционировании воздуха во всем объеме большого производственного помещения. Точечное охлаждение иногда позволяет ограничиться холодопроизводительностью в несколько сотен Ватт и уменьшить энергозатраты на генерацию холода там, где для «общего» охлаждения объекта потребовалась бы холодопроизводительность в десятки и сотни кВт (гл. 3). Так на многих предприятиях десятилетиями поддерживают стабильную работу сложных технических систем - ВТ берут на себя роль дежурной «многоточечной» системы кондиционирования со 100%-й полнотой полезного использования холодопроизводительности. Ее при таком подходе удается снизить иногда на 1-2 порядка (!) и уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты на охлаждение.

Развитие продолжается. Недавно в опытно-промышленную  эксплуатацию введены первые в мире воздухоохладители из простых многокамерных «вихревых модулей». На новой технологической основе в промышленности предстоит освоить десятки модификаций ВТ универсального и специализированного применения. Модульные ВТ – инновационный продукт с особой ролью в решении задач энергосбережения при модернизации производств. Коммерциализацию этой технологии следует провести широко, готовясь к завершению экономического кризиса.

Основной объем книги относится к ВТ и изобретениям, представленным в Таблицах 1…4.

Примечания к Таблице 1:

1. Две первые цифры в марке ВТ – диаметр D в мм; третья – количество n вихревых камер; четвертая –  число N модулей. П – полимерный материал; М – металл. Избыточное давление сжатого воздуха на входе в ВТ Pc = (0.1-1.0) МПа. Рекомендуемое (рабочее) давление Pc = (0.2-0.7) МПа.  «Экономичное» давление Pc = (0.1-0.5) МПа. Температура холодного потока на выходе из ВТ от 290K до 250-230 (220)K  -  в зависимости от положения регулятора режима и давления сжатого воздуха.  * – при давлении сжатого воздуха Pc = 2.5 МПа на входе в двухступенчатую ВТ.

2. Изготавливаемые и используемые в единичных количествах уникаль-ные специализированные вихревые аппараты применены в аэрокосмической технике, химической и нефтегазовой промышленности, криогенике и др. Оригинальные конструкции и технические характеристики таких ВТ приведены в многочисленных обзорах и статьях. Чтобы не увеличивать объем этой книги, посвященной ВТ как серийной продукции, пришлось ограничиться списком литературы, в котором несколько публикаций относятся к упомянутым специализированным устройствам. Список - в конце книги.

Таблица 1

ПРОМЫШЛЕННЫЕ Вихревые трубы Азарова ,

Представленные в книге:    Технические характеристики

| № | Маркировка ВТ (в скобках - в первые годы производства и использов.) | Рисунок | Холодопроизводительность макс., kW |  | Применение (См. Табл. 2) | Габарит-ные раз-меры, мм | D ВТ, мм; n, шт. (мате-риал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рс=0.41 MPa | Рс=0.69 MPa |  |  |  |
| ВТ, встраиваемые в регенеративный хладоагрегат портативного транспортного холодильника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BT-05 |  | - | 0.07 | 10 | 16х40х150 | 5/1(М) |
| 2 | BT-04 |  | - | 0.06 | 10 | 52хd36 | 4/1(М) |
| 3 | BT-06 |  | - | 0.12 | 10 | 52хd36 | 6/1(М) |
| 4 | BT-04А |  | - | 0.03 | 10 | 52хd36 | 4/1(М) |
| ВТ, встраиваемые в установки для температурно-климатического тестирования продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВТ-20 (BB-0,5/1.5-4К) |  | 0.5 | 0.9 | 9 | 280х110х110 | 20/1(М) |
| 6 | ВТ-10.5 (BB-0,5/1.5-25К) |  | - | 0.9* | 9 | 150х70х90 | 10/1+4(М) |
| 7 | PBTK -38/2 |  | 3.0 | 6.0 | 9 | 800х300х500 | 38/2(М) |
| 8 | PBTK -38/4 |  | 6.0 | 12.0 | 9 | 800х600х500 | 38/4(М) |
| Многоцелевые ВТ однокамерные и многокамерные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЦ056 |  | 0.15 | 0.3 | 1, 2, 8 | 100хD42 | 5/6(М) |
| 10 | В058 |  | 0.2 | 0.4 | 1, 5 | 100х60х35 | 5/8(М) |
| 11 | В058.2 |  | 0.35 | 0.7 | 1, 4 | 100х60х75 | 5/16(М) |
| 12 | В072 |  | 0.1 | 0.2 | 8 | 130х50х18 | 7/2(П) |
| 13 | PBTK-16/1 |  | 0.6 | 0.9 | 1 | 260х180х160 | 16/1(М) |
| 14 | ВТ-20А (ВВ-0.5/1.5-4А) |  | 0.5 | 0.9 | 1, 3, 4, 9 | 280х110х80 | 20/1(М) |
| 15 | ВВП-20 |  | 0.5 | 0.8 | 1, 2 | 350х80х70 | 20/1(П) |
| 16 | ВВП-20/1 |  | 0.5 | 0.9 | 1, 2 | 360х80х70 | 20/1(П) |
| 17 | ВВП-20А |  | 0.6 | 1.1 | 6 | 310х60х60 | 20/1(П) |
| 18 | BBП-10/2 |  | 0.3 | 0.5 | 1 | 270х80х18 | 10/2(П) |
| 19 | В102 |  | 0.3 | 0.5 | 1, 2, 5 | 275х80х20 | 10/2(П) |
| 20 | В201 |  | 0.7 | 1.1 | 1, 2, 5, 6 | 390х80х70 | 20/1(П) |
| НОВЕЙШИЙ УРОВЕНЬ ВИХРЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ Многоцелевые ВТ, собранные из многокамерных вихревых модулей (несколько примеров из десятков модификаций перспективной продукции) |  |  |  |  |  |  |  |
| а) ВТ «универсального» применения, содержащие один модуль «052» или «102/104» |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M052А |  | 0.1 | 0.2 | 1-8 | 92х56х48 | 5/2(П) |
| 22 | M052В |  | 0.1 | 0.2 | 1-8 | 115х56х42 | 5/2(П) |
| 23 | M052С |  | 0.1 | 0.2 | 1-8 | 105х56х42 | 5/2(П) |
| 24 | M052D |  | 0.1 | 0.2 | 1-8 | 125х56х42 | 5/2(П) |
| 25 | M102 |  | 0.45 | 0.75 | 1-8 | 220х60х60 | 10/2(П) |
| б) ВТ «специализированного» применения, содержащие 1, 2 или 5 вихревых модулей «102/104» |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M052.2 |  | 0.2 | 0.4 | 5, 8 | 150х115х70 | 5/4(П) |
| 27 | M102.2 |  | 0.9 | 1. 5 | 2, 3, 7 | 505х150х140 | 10/4(П) |
| 28 | M104 |  | 0.9 | 1.5 | 3, 5, 6 | 290х60х60 | 10/4(П) |
| 29 | M104.2 |  | 1.8 | 3.0 | 2, 3, 7 | 530х150х140 | 10/8(П) |
| 30 | M104.5 |  | 4.5 | 7.5 | 2, 3 | 370х70х170 | 10/20(П) |

Таблица 2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ промышленных ВИХРЕВЫХ ТРУБ

| № | Отрасль | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технология машиностроения. Станкостроение. Промышленная электроника | Создание «холодных зон» на поверхности или в объеме инструмента и/или материала. Охлаждение блоков управления программных станков, автоматических линий, роботизирован-ных участков, безлюдных производств. |
| 2 | Горячие и вредные производства | Воздушные завесы в рабочих зонах покрасочных камер, кузнечных цехов, гальванических и металлургических производств; глубокие шахты: вентиляция тупиковых забоев |
| 3 | Технологии в литейном производстве. Хранение сельхозпродукции | Охлаждение песка в установках с быстро твердеющими смесями. Охлаждение зерна и дисперсных продуктов во временных хранилищах |
| 4 | Технологии в мебельной промышленности | Вдув холодного воздуха в зону фрезерования при изготовлении облицовочных плит и в зону налива лака в лаконаливных машинах |
| 5 | Самоходная техника для жаркого климата | Кабины завалочного крана в металлургии; экскаватора на руднике полиметаллических руд, горного комбайна; охлаждение зон в вагончиках бурильщиков, др. |
| 6 | Производство листовых материалов. Производство стекла | Раздув холодным потоком полиэтиленовой пленки, охлаждение листовой резины. Безынерционное создание “холодных зон”. |
| 7 | Перевозка малых партий фруктов и овощей | Автофруктовозы и фруктохранилища на малых судах. |
| 8 | Пищевые технологии. Транспорт. Горная техника. | Охлаждение при нанесении глазури на кондитерскую продукцию в барабанах; при разделении (дроблении) карамели. «Точечное» охлаждение технологических и рабочих зон. |
| 9 | Испытательная техника | Охладители-нагреватели воздушных потоков для климатических камер |
| 10 | Холодильное машиностроение | Хладоагрегаты портативных холодильников, охладители питьевой воды. |
| Примечание: Деление отраслей и применений на 10 групп условное. Их нумерация использована в Таблице 1. Перечень не охватывает всех возможностей ВТ - «точечного» источника холодного воздушного потока (см. гл. 3). |  |  |

Таблица 3

Начало промышленной «экспансии» многоцелевых ВТ:

отзывы предприятий,  список пользователей

| № | Предприятие, ис- пользующее пар- тии многоцелевых ВТ (марка ВТ) | Начало постояной промышленной эксплуатации ВТ на объектах | Выписка из документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦНПО «Ленинец», Ленинград, Акт от 29.12.84 (ВВ-0,5/1,5-4А, ВТ 20) | Рабочие места настройщика-регулировщика радиоаппаратуры. 1984 | Рабочие места аттестованы службой главного метролога и признаны годными к эксплуатации в условиях контрольного цеха №2: ВВ-0,5/1,5-4А используются в качестве источников холодного и горячего воздуха (разд. 2.4. – «ВТ для испытательной техники»). |
| 2 | ПО «Автодвигатель», Горковская обл., За-волжский моторный з-д, г.Заволжье. Акт об использовании разработки от 9.10.87 (ВВ-0,5/1,5-4А и ВТ-20) | Автоматическая линия «Рено-2», микропроцесорные шкафы управления автоматич. линией МСЦ-4. С 10.05.1985 | Эффективность от внедрения разработки: прекратились отказы ЧПУ линии «Рено-2» в летнее время. Прирост годовой производительнлсти линии 12,6%. |
| 3 | ПО «Атоммаш», г.Волго-Донск, Ростовской обл. Акт о результатах промышленной апробации от 18.10.88 (ВВП-20/1, В201) | Электронные шкафы новейших станков с ЧПУ. С 25.06.1988 | Не установлено ни одного пе-регрева и теплового отказа. Комиссия рекомендует данный тип охлад. к расшир. производству и внедрению на заводах страны |
| 4 | Липецкий станкостр. з-д. г.Липецк, 398636. Исх.№57/3626 5.03.88 (ВВП-20/1, В201) | Шкафы системы ЧПУ 2 Р 22. 1988 | Температура в 2 Р 22 снизилась до 300С против 48…500С. Не зафиксировано за этот период ни одного теплового отказа |
| 5 | КамАЗ, г.Набереж-ные Челны, Расчет потребности в вихревых охладителях ВВП-10/2 по подразделениям АО КамАЗ на 1989г. | а) Транспортная система МТК; б) Станки с ЧПУ и прочее электронное оборудование. 1988 | Для 9 заводов КамАЗа определена потребность - 3180 ВТ. В том числе около половины – для МТК-конвейера (разд. 3.1. - «Автомобилестропение»). |
| 6 | З-д им. Коминтерна, г.Новосибирск. Расчет от 31.03.88 годового эконом. эффекта от замены фреоновых кондиционеров БК1500 на РВТК/16 | Импортные дорогостоящие ОЦ типа НР-5 на станках с УЧПУ. 1988 | Для повышения эффективности работы станков с ЧПУ необходимо вместо БК1500 установить на каждый станок РВТК-16/1 |

| 7 | Зуевский энергомеханический з-д, г.Зугрэс-2, Донецкая обл., 343710, Исх.№ 17/74/265 22.06.89 (ВВП-20/1, В201) | Стойки УЧПУ 2 Р 22 на станках 16К20ФЗС32. 1988 | Средство перспективное, простое в работе, не требует специального обслуживания. Фактический экономический эффект 198тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ПО «АвтоЗАЗ», г.Запорожье, Акт по цеху сборки кузовов – результаты промышленной апробации в цехе№73 з-да «Коммунар» (ВВП-20/1) | Устройства РС20/40 управления работой 1Р160/60 для охлаждения блока процессоров. 1989 | Температура в блоке процессоров стабилизировалась и установилась в пределах 25…280С, сбои в работе процессора не наблюдались |
| 9 | Министерство электронной промышленности СССР. Исх.№ , 1990 (ВВП-20/1, В201) | Системы возду-шного охлаждения электроники на предприятиях отрасли. | Прилагается перечень, содержащий названия 264 предприятий страны, использующих ВВП-20/1 и учтенных Минпромэлетронпромом СССР |
| 10 | Московский з-д «Красный Пролетарий», Исх.№29/11 от 09.01.90 (ВВП-20/1, В201) | Шкафы ЧПУ, 1990 | Странами, в которые возможна поставка станков производства «Красного Пролетария» с ВВП-20/1 в 1990г. являются: ФРГ, Юж.Корея, Испания, НРБ, Куба, ВНР, Польша |
| 11 | Волгоградский ГПЗ-23. Акт от 16.06.92 о сдаче в эксплуатацию (ВВП-20/1, В201) | Рабочее место кузнеца у молота в цехе 120. 1992 | Установка улучшает условия труда на данном рабочем месте |
| 12 | Нижегородское АО «Мельинвест». Телефонограмма от 11.02.94 (ВВП-20/1, В201) | Стойки УЧПУ тапа 2 Р 22 про-граммных станков. 1993 | Охладители успешно эксплуатируются, снимая тепловые нагрузки в блоках с электроникой. Предприятие заинтересовано в дальнейшем приобретении охладителей для дооборудования ими остальных станков |
| 13 | Волгоградский судостроительный з-д, Справка от 30.03.94 №11/055 (ВВП-20/1, В201) | Фиксированные рабочие места в деревообрабатывающих цехах. С июня 1992 | На лаконаливной машине, шкат-левочной машине, красконаливной машине – обеспечены нормальные условия труда |
| 14 | Научно-производст-ственное предприя-тие «Дальняя связь», СПб, 197046. Исх. №1140/2 от 24.03.94 (ВВП-20/1, В201) | Прецизионные сварочные станки СМ-800. 1990 | Претензий по эксплуатации нет. Будем сотрудничать с вами и в дальнейшем по новым разработкам. |
| 15 | НПО «Энергия», Моск.обл., г.Калининград. Исх.№ от Исх.№ от Исх.№ от | Установки для наземных испытаний изделий и поисковые про-екты. 1983 | Приводятся перечни изобретений А.И.Азарова, использованных в НПО «Энергия». Всего 22 изобретения |