В. Лесов

РУКОТВОРНЫЙ СМЕРЧ –

экологически чистый источник холода

Недавно мне преподнесли необычную новинку от Санкт-Петер-бургского издательства ЛЕМА - книгу «Вихревые трубы в промышленности». Не припомню другую подобную: под яркой светлой обложкой собрана почти сотня изобретений, десятки оригинальных конструкций, несколько больших инновационных проектов разных лет, которые разработаны одним автором и объединены общим творческим замыслом!

Изобретатель предложил и (главное!)  успешно «продвинул» в многоотраслевое использование «многоцелевые точечные источники холода» и продемонстрировал, что взамен громоздкого и энергоемкого кондиционирования больших производственных помещений во многих случаях можно, с целью энергосбережения, использовать многоточечное охлаждение теплонапряженных объектов.

Точечные многоцелевые «микрокондиционеры» - это экологически чистые  вихревые трубы (ВТ), питаемые сжатым воздухом из заводской пневмосети. Работа их основана на использовании известного вихревого эффекта Ранка:

В канал диаметром в несколько миллиметров (!) направляют по касательной высокоскоростной поток воздуха, формируя  «рукотворный смерч». Ядро искусственно полученного «мини-торнадо»  самопроизвольно охлаждается, а периферия нагревается. Холодное ядро вихревого потока выпускают на охлаждаемый объект. Показано, что таких объектов - тысячи в большинстве отраслей промышленности и транспорта. Для примера перечислены несколько сотен заводов-пользователей и их отзывы о вихревых трубах, которые Анатолий Азаров сконструировал и исследовал в Авторской научно-исследова-тельской лаборатории в Санкт-Петербурге.

Обобщен научно-изобретательский опыт, последовательно представлены проекты прошлых лет, а также новый инновационный «Проект МВТ» – первые в мире модульные вихревые трубы. Показаны аппараты, не имеющие аналогов, неизвестные в Европе и США:

- первые в мире вихревые холодильники для кабины машиниста тепловоза – два поколения инновационной продукции, выпускавшейся более 20 лет, и бензоиспарительные холодильники для автомобиля;

- ВТ с внутренним оребрением камеры, пульсационной интенсификацией процесса и количеством вихревых камер от 1 до 20; с двух-, трёх- и четырёхступенчатым расширением сжатого воздуха; а также не имеющий подвижных частей бескомпрессорный кондиционер для высокоскоростного транспорта;

- ВТ в сочетании с полупроводниковой термобатареей и с «традиционной» холодильной техникой: парокомпрессионными и абсорбционно-диффузионными холодильными машинами:

- средства «климатического тестирования» разнообразной готовой продукции и источники мощного акустического излучения для испытательной техники и интенсификации химико-технологических процессов;

- вихревые микродвигатели «обратного вращения», микрокомпрессоры-микровоздуходувки, не имеющие подвижных частей  и мн. др.

И самое интересное для молодых исследователей и разработчиков: собраны и систематизированы «изобретения-прототипы», которые послужат «стартовой площадкой» в творческой работе над новыми проектами.

Есть глава и для любителей фантастики: в ней впервые представлены эскизные варианты «торнадо-электростанции ближайшего будущего», работа которой инициируется искусственно создаваемым торнадо в атмосфере.

В этом рассказе о книге встречаются слова «впервые», «первые в мире», «не имеющие аналогов». По разнообразию используемых изобретений, новшеств, конструкций и вихревых технологий в этом новом научно-техническом направлении наша страна к концу 1980-х годов быстро становилась технологическим лидером  Только один пример: в 1989г. начались поставки на экспорт серийно изготавливаемых пластмассовых ВТ Азарова с металлическим камертоном-турбулизатором в вихревой камере. Для сравнения: за рубежом выпуск простейших ВТ из пластмасс стартовал на шестнадцать лет позже - около 2005г.

От предприятий и специалистов к автору книги уже пришли запросы из десятков городов. Среди них:  Санкт-Петербург, Выборг, Зеленоград, Протвино, Набережные Челны, Самара, Тольятти, Тамбов, Омск, Барнаул, Бишкек, Харьков, Одесса, Днепропетровск и мн. др.

Хочется увидеть как Россия вернет себе упомянутое технологическое  лидерство. Или, по меньшей мере,  как модульные вихревые трубы  пополнят небогатый список экспортной продукции её машиностроения. На этом важном направлении книга будет полезна не только опытным ученым и промышленникам, но и начинающим исследователям и студентам  машиностроительных специальностей.